| 设备询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计金额/元 | 生产厂家及型号 | 产品优势 | 备注 |
| 1 | 音乐喷泉 | ★长≥100米 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 注：报价包含设备采购、运输、安装、调试、维护、培训、质保、保险等一切费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音乐喷泉配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高喷摇摆 | ★1.喷头材质：304不锈钢； ★2.喷头接口规格-喷口口径：≥DN50A； ★3.喷头数量：≥32个； ▲4.水泵规格：材质不锈钢，总功率≥5500W，流量≥42m³/h，扬程≥27m，适应频繁开关启动电流冲击，丝口连接； ▲5.灯具规格（含支架）：DC24V，RGB 总功率不低于90W,高亮度灯珠不少于30颗，单颗功率≥3W，控制满足RGB-DMX512控制，蓝牙写码，防水等级≥IP68，灯具材质不低于304不锈钢； ▲6.变频器规格：≥7.5KW变频器。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数控跑泉 | ★1.喷头材质：304不锈钢； ★2.接口规格-喷口口径：≥DN40-16； ★3.喷头数量：≥72个； ▲4.水泵规格：材质不锈钢，总功率≥18500W，流量≥138m³/h，扬程≥28m，适应频繁开关启动电流冲击，丝口连接； ▲5.灯具规格：DC24V，RGB 总功率不低于36W,高亮度灯珠不少于12颗，单颗功率≥3W，满足RGB-DMX512控制，蓝牙写码，防水等级≥IP68，材质不低于304不锈钢，中孔结构； ▲6.变频器型号：≥22KW软启动。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水韵龙湖 | ★1.喷头材质：304不锈钢； ★2.接口规格-喷口口径：≥DN50A； ★3.喷头数量：≥38个； ▲4.水泵规格：材质不锈钢，功率≥1100W，流量≥17m³/h，扬程≥18M，适应频繁开关启动电流冲击，丝口连接； ▲5.灯具型号：DC24V，RGB 总功率不低于90W,高亮度灯珠不少于30 颗，单颗功率≥3W，控制满足RGB-DMX512 控制，蓝牙写码，防水等级≥IP68，灯具材质不低于304不锈钢； ▲6.变频器型号：≥2.2KW变频器。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中心高喷 | ★1.喷头材质：304不锈钢； ★2.接口规格-喷口口径：≥DN80-35； ★3.喷头数量：≥1个； ▲4.水泵规格：材质不锈钢，总功率≥75000W，流量≥162m³/h，扬程≥128m，适应频繁开关启动电流冲击，丝口连接； ▲5.灯具型号：DC24V，RGB 总功率不低于90W,高亮度灯珠不少于30 颗，单颗功率≥3W，满足RGB-DMX512 控制，蓝牙写码，防水等级≥IP68，灯具材质不低于304不锈钢； ▲6.变频器型号：≥90KW变频器。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水上芭蕾 | ★1.喷头材质：304不锈钢； ★2.接口规格-喷口口径：≥DN80-5*20； ★3.喷头数量：≥1个； ▲4.水泵规格：材质不锈钢，总功率≥18500W，流量≥60m³/h，扬程≥78m，适应频繁开关启动电流冲击，丝口连接； ▲5.灯具型号：DC24V，RGB 总功率≥90W,高亮度灯珠≥30颗，单颗功率≥3W，控制满足RGB-DMX512控制，蓝牙写码，防水等级≥IP68，灯具材质不低于304不锈钢； ▲6.变频器型号：≥22KW变频器。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 彩虹大炮 | ★1.喷头材质：304不锈钢； ★2.接口规格-喷口口径：≥DN65-28； ★3.喷头数量：≥2个； ▲4.水泵规格：材质不锈钢，总功率≥26000W，流量≥78m³/h，扬程≥81m，适应频繁开关启动电流冲击，丝口连接； ▲5.灯具型号：DC24V，RGB 总功率≥90W,高亮度灯珠≥30颗，单颗功率≥3W，满足RGB-DMX512 控制，蓝牙写码，防水等级≥IP68，灯具材质不低于304不锈钢； ▲6.变频器型号：≥30KW变频器。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 彩色激光 | ★1.材质：外壳不锈钢； ★2.规格尺寸：RGB，功率≥30W； ▲3.激光光源：R8W-638nm（±5nm） ；G10W-520nm ；B12W-455nm；扫描速度：≥30KPPS ，扫描角度：60o 标准扫描单元及扫描驱动电路。使用寿命：20000个小时发散角度：＜1.0mrad，冷却方式：风冷，控制模式：RGB-DMX512，UDP，ILDA接口:RJ45.ILDA工作电压：AC110v-240V50/60Hz 防护等级≥IP65； ▲4.控制器：用于激光图案制作及激光节目编程，用于激光灯的参数设置，可同时控制局域网内的多台控制器分别输出，支持多个节目播放及编辑，支持图案、光束的编辑及表演， 可远程更改激光控制器的参数，可通过网络上传更新激光节目。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 音响系统 | ★1.材质：多层夹板聚脲漆防水涂层； ★2.规格尺寸：12寸全频； ▲3.音箱参数：扬声器单元：LF 1×12〞 低音,HF1×3〞（75mm 音圈）压缩高音;频率响应：60Hz ~ 16 kHz (±3 dB )，45Hz ~ 18 kHz (-10 dB )，灵敏度 (1w/1m):97dB SPL，扬声器功率： 400W，阻抗： 8 Ohm，最大声压级: 123dB（连续） 129dB（峰值）； ▲4.功放参数：输出功率：2×600W 8Ω或2×1000W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.10%；信噪比：95dB；输入方式：3-pin XLR,平衡式；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；电流要求：200-240V～50-60Hz； | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 浮动平台 | ★1.材质:Q235钢管 ★2.焊接方式:电弧焊 ▲3.参数:配升降限位感应开关，可根据水位自然升降及表演状态，检修状态等要求自由升降:设置检修马道不小于5mm厚600mm宽花纹钢板，底部架设5#钢轨道，船用防腐漆底漆面漆各2道处理:预制钢筋混凝士沉块 ★4.规格尺寸:不小于100000*20000mm | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 软件及电气控制部分 | ★1.规格：总电源柜（总容量≥400KVA）、变频泵控制系统、数控步进控制系统、水下灯变色跑动控制系统、电磁阀电路控制系统等。含液晶显示器、音频控制器、串行通讯适配器，全自动程控、音乐喷泉计算机控制系统。 ▲2.可以移植到各种操作平台，支持RGB-DMX512通讯协议，采集音乐信号，满总喷泉数控及灯光控制要求。 ★3.外形尺寸：≤2米； ★4.其它：总电源柜具有过载保护、失压保护、二级短路保护、漏电保护、缺相保护，所有柜体需通过CCC认证。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 工程投影机 | ★1.箱体材质：金属防水箱 ★2.芯片：≥0.96”DMD IDLP， ▲3.光源类型：蓝光激光，光源寿命大于 20000 小时； ★4.分辨率：≥WUXGA（1920×1200） ★5.亮度：≥25000lm，对比度：≥7500000:1， ★6.照度均匀性(%) ：不低于85%， ★7.色域 ：REC709， ★8.镜头位移范围：水平+/-50%，以画面宽高一半为基准计：垂直+/-120%，画中画/双画面显示：支持。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |

备注：报价含运输、安装、调试、质保、税金。

报价单位（盖章）：

报价时间：   年   月  日