 项目内容及商务要求

一、项目概述 
自贡高新国有资本投资运营集团有限公司因业务需求要求拟通过比选方式确定一家供应商提供南岸科技新区一期1号楼楼顶（logo自贡高投）广告字拆除和新做（logo自贡高投）。

★二、采购标的

	标的号
	标的名称
	服务期限
	备注

	1
	南岸科技新区一期1号楼楼顶（logo自贡高投）广告字拆除和新做（logo自贡高投）项目
	25天
	


★三、服务清单内容

	序号
	项目名称
	单位
	数 量
	材料结构、工艺制作标准

	1
	标志制作（LOGO）  3.9*4.19米
	㎡
	16.34
	1、1.2mm不锈钢板激光穿孔切割，边条10公分折弯焊接成型，内置30mm热镀锌角钢骨架；磨边、烤漆，蓝景9mm外露灯。

2、质保3年。

	2
	穿孔字制作（自贡高投）3.15*3.53米*4个
	㎡
	44.48
	1.2mm不锈钢板激光穿孔切割，边条10公分折弯焊接成型，内置30mm热镀锌角钢骨架；磨边、烤漆，蓝景四灯防水模组。

	3
	电源线及控制系统
	项
	1
	1.5平方、2.5平方1.5平方、2.5平方、4平方铜芯线，空开，交流接触器，时间控制器，配电箱。

	4
	钢架龙骨
	项
	1
	≥50mm厚度热镀锌方管，40mm，50mm规格热镀锌角钢，防锈漆。

	5
	人工
	工时
	20
	含原楼顶字拆除。（含拆除垃圾清运）

	6
	吊车
	项
	1
	两次吊装，50吨吊车，含拆除。

	7
	安装内容
	项
	1
	含字体支撑安全连接骨架。

	8
	安全保障
	项
	1
	施工方应当给现场工作人员提供符合相关规定的劳动保护条件及现场设施、设备、产品的保管责任。施工方应全面负责施工现场安全管理，严格执行国家安全生产法规，落实安全防护措施。施工期间因施工方责任导致的安全事故及损失，由施工方承担相应法律责任和经济赔偿。


★四、商务要求
1、合同签订：自比选通知书发出之日起30日内签订合同。

2、服务期限：25天。
3、服务地点：自贡南岸科技新区孵化园一期1号楼（东环路19号）。

4、报价方式：采用固定总价的定价方式，比选申请人报价应是包括比选文件规定的全部相应内容的价格。包括人工、设备、管理费、税费等完成本项目所需一切费用，比选人不再另行支付其他费用。

5、质保期：3年，自比选人验收合格之日起计算。

6、付款方式：比选人在验收合格后15个工作日内支付总价款的95%；质保期满且无质量问题的，在质保期满之日起15个工作日支付剩余5%。
7、验收方式和标准:本项目比选人将严格按照比选文件、中选人响应文件、比选合同约定内容及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。
8、其他事宜：其他未尽事宜由比选人与中选人双方在采购合同中详细约定。

说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，比选申请人如不满足将作无效响应处理。
比选申请人报名登记表
	项目编号(※）
	

	项目名称(※）
	

	单位名称(※）
	                                              (加盖公章)

	单位地址(※）
	

	购买文件时间(※）
	

	包件号(※）
	

	联系人(※）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(※）
	

	单位传真
	

	电子邮箱(※）
	

	备    注
	1、购买比选文件时须携带如下合法有效的证件（原件）：
①本表（即比选申请人报名登记表）；
②比选申请人介绍信原件（加盖公章）；
③比选申请人经办人身份证影印件（加盖公章）；
采用邮购方式的比选申请人请将上述资料电子版传至我司邮箱：jrzb8222@126.com ，联系电话：0813-8108222。
2、带※号为必填项；
3、无包件号填“/”。


